Интегрированный межпредметный урок по информатике и физике

«Доводы, до которых человек додумывается сам, обычно убеждают его больше, нежели те, которые пришли в голову другим». (Б. Паскаль)

Класс: 8

Раздел в программе:

Информатика: Алгоритмы и программирование. Исполнители и алгоритмы. Алгоритмические конструкции.

Физика: Электрические и магнитные явления.

Тема урока: Изучение особенностей программирования линейных и циклических алгоритмов управления исполнителем – светодиодом на платформе ArduinoUno, особенностей электрических цепей с параллельным и последовательным соединением резисторов.

Планируемые цели и результаты урока:

Цели личностного развития:

развитие мировоззренческих представлений об информационных процессах и информационных технологиях, соответствующих современному уровню развития науки и составляющих базовую основу для понимания сущности научной картины мира;

развитие  интереса к обучению и познанию; готовности и способности к самообразованию.

Метапредметные цели:

- Развитие универсальных познавательных действий таких как: умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, делать умозаключения  и выводы;  умение создавать, применять и преобразовывать формулы и единицы международной системы СИ , модели и схемы для решения учебных познавательных и практических задач.

- Развитие универсальных  коммуникативных действий таких как:  работая в паре, коллективно строить действия по достижению поставленной цели решения познавательной и практической задачи: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы.

Предметные цели:

- Информатика: Проверка умений составлять, выполнять  в среде программирования ArduinoIDE  несложные линейные и циклические алгоритмы для управления электронными компонентами на плате ArduinoUno (светодиодом и яркостью его свечения), анализировать предложенные алгоритмы, в том числе определять, какие результаты возможны при различных  исходных значениях параметров.

- Физика: Проверка умений составлять в соответствии с указанными  требованиями схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей; проводить исследование зависимости одной физической величины от другой в цепях со светодиодом и последовательным и параллельным соединением резисторов, фиксировать результаты полученной зависимости в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования.

Тип урока: интегрированный межпредметный урок по информатике и физике.

Изучение особенностей программирования алгоритмов разного типа с опорой на знания по физике. Интегрирование знаний по информатике, физике, схемотехнике позволяет учащимся представить смежные понятия окружающего человека мира техники и электроники в более целостном виде. За счет привлечения различных данных идет более глубокое усвоение содержания урока.

Модель обучения: «Перевернутый класс» - модель обучения, при которой учителя информатики и физики предоставляют материал для самостоятельного изучения дома, а на очном занятии проходит практическое закрепление материала.

Учащиеся получают домашнюю работу — просмотр видео-лекций и чтение учебных материалов, относящихся к теме  следующего урока. На уроке же они закрепляют материал темы во время практических занятий.

Оборудование и программное обеспечение:

- Образовательный набор «Матрешка Y» - Hi-Tech-конструктор на основе платформы Arduino

- Среда разработки программ для управления электронными компонентами набора – ArduinoIDE

- Компьютеры с возможностью USB-подключений

- Измерительные приборы ( для измерения силы тока)

- Проектор и экран для показа вводной презентации

Вспомогательные дидактические материалы:

- Презентация к уроку

- Справочные материалы для самостоятельного домашнего обучения ( Приложение 1)

- Вводная презентация

- План-конспект урока с алгоритмом работы учащихся

- Таблица азбуки Морзе (Приложение2)

Список литературы и  Web-ресурсов

- Л.Л. Босова, А.Ю. Босова Информатика. Учебник для 8 класса. - М.Ж Бином. Лаборатория знаний, 2013 (Глава 2 П2,4,3,3,3,5)

- И.М. Перышкин,  А.И. Иванов  Физика: 8-й класс: базовый уровень: учебник. ФГОС. — М.: «Просвещение» (последнее издание).

- А.К. Славинский, И.С. Туревский  Электротехника с основами электроники. Учебное пособие -  М.:  «ИД Форум-Инфра-М»,2013.

- Лоторейчук, Е.А. Теоритические основы электротехники -  М.:  «ИД Форум-Инфра-М», 2014.

- Видеоурок: Светодиод, расчет резистора, конденсатор - самый понятный курс по электронике для новичков - https://www.youtube.com/watch?v=ltdKNS0FU_o&ab_channel=LabRazum

- Arduino-мастер: Подключение светодиода к Ардуино - https://arduinomaster.ru/uroki-arduino/podklyuchenie-svetodioda-k-arduino/

Remontni4ek.ru : Параллельное соединение резисторов -  https://remontni4ek.ru/parallelnoe-soedinenie-rezistorov

Урок 1: Информатика

Разработка линейных и циклических алгоритмов для исполнителя -  светодиода.

Ход работы

- Соберите цепь в соответствии со схемой:

Сначала подключите светодиод к цифровому пину (без тильды, например №13)

- Подключите USB-кабелем плату со схемой к компьютеру. Запустите среду программирования ArduinoIDE . Откроется рабочее окно программы.

- Напишите программу в окне программ для включения светодиода (мигает).

Пример программы:

void setup()

{

pinMode(13,OUTPUT);

}

void loop()

{

digitalWrite(13, HIGH);

delay(500);

digitalWrite(13, LOW);

delay(500);

}

Данная программа запускает бесконечно повторяющийся линейный алгоритм:

Светодиод включить

Задержать 500мс

Светодиод выключить

Задержать 500мс

- Настройте среду на работу с платой Arduino Uno. Для этого в меню «Инструменты» выбираем плату Arduino Uno. Видим, к какому порту она подключена. Если рядом с названием порта нет пометки (Arduino Uno), то поменяйте порт.

- После подключения платы и проверки настройки запустите программу на компиляцию и загрузку с помощью кнопки загрузки:

После появления надписи «Загружена», светодиод должен загореться.

Задание 1.

Меняя длительность задержки и процессы включения-выключения запрограммируйте сигнал «СОС» по таблице Морзе:

Точка – короткий сигнал (время задержки сигнала и выключения – 100мс), тире – длинный сигнал ( время задержки сигнала и выключения – 1000мс).

- Переподключите светодиод к аналоговому пину (с тильдой, например, №9)

- Напишите алгоритм для постепенного включения светодиода с мощности загрузки – 0 до 255 с шагом 10.

- Данный алгоритм представляет собой цикл с параметром i

| for (int i=0;i<=255;i=i+10) {действия} | for (int i=255;i>=0;i=i-10) {действия} |
| --- | --- |
| Int – целое число I увеличивает свое значение с 0 до 255 с шагом 10 | Параметр i уменьшает свое значение от 255 до 0 с шагом - 10 |

Пример программы:

void setup()

{

pinMode(9,OUTPUT);

}

void loop()

{

for (int i=0;i<=255;i=i+10 )

{

analogWrite(9, i);

delay(100);

}

}

Задание 2.

На основе данных таблицы составьте алгоритм постепенного зажигания и тушения светодиода. Длительность задержки между максимальным и минимальным состоянием светодиода – 500мс

Перерисуйте в тетрадь схему подключения светодиода, блок-схемы получившихся алгоритмов  и перепишите обе получившихся программы. Сделайте выводы о реализации линейного и циклического алгоритмов средствами ArduinoIDE.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Урок 2: Физика

Тема: Исследование цепи с одним резистором, последовательным и параллельным соединением нескольких резисторов.

Исследование цепи с одним светодиодом и резистором.

  - Соберите цепь в соответствии со схемой:

- Если программа написана правильно, то появятся сообщения  о работе программы в окне компиляции или сообщения об ошибках, если они есть. При правильной загрузке светодиод должен загореться.

- Как известно, яркость свечения светодиода зависит от величины протекающего через него тока. Рассчитайте силу тока на участке цепи со светодиодом. Результаты занесите в таблицу:

| UVcc, В | UVd, В | U, В | R, Ом | I, А | I, mA | I изм, mA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 2 | 3 | 10000 | 3/10000=0,0003 | 0,3 |  |

- Сделайте выводы о соответствии расчетному значению и измеренному.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Исследование цепи с одним светодиодом и параллельным соединением резисторов.

- Соберите цепь в соответствии со схемой:

- Заново запустите программу. Сделайте вывод о том, как изменилась яркость свечения светодиода в данной цепи.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Рассчитайте силу тока на участке цепи со светодиодом. Результаты занесите в таблицу:

| UVcc, В | UVd, В | U, В | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | I1, А | I2, А | I3, А | I, А | I, mA | I изм, mA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 2 | 3 | 10000 | 1000 | 220 | 3/10000 =0,0003 | 3/1000 =0,003 | 3/220 =0,0136 | 0.0003+0.003 +0.0136= 0.0169 | 16.9 |  |

- Сделайте выводы об изменении силы тока на участке цепи с тремя резисторами по сравнению с участком цепи с одним резистором и соответствии расчетного значения измеренному.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Исследование цепи с одним светодиодом и последовательным соединением резисторов.

- Соберите цепь в соответствии со схемой:

- Заново запустите программу. Сделайте вывод о том, как изменилась яркость свечения светодиода в данной цепи.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Рассчитайте силу тока на участке цепи со светодиодом. Результаты занесите в таблицу:

| UVcc, В | UVd, В | U, В | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | I1, А | I, mA | I изм, mA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 2 | 3 | 10000 | 1000 | 220 | 3/(10000+1000+220) =0,000267 | 0,267 |  |

- Сделайте выводы об изменении силы тока на участке цепи с тремя резисторами по сравнению с участком цепи с одним резистором и соответствии расчетного значения измеренному.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Листы для домашнего ознакомления

Информатика. Схемотехника.

- Понятие микроконтроллера.

Автоматизация дома и отдельных процессов на базе интеллектуальных систем невозможна без использования устройств такого типа, как микроконтроллер. Многофункциональные, компактные микроконтроллеры применяются во многих современных приборах, бытовом оборудовании и прочих инженерно-технических объектах.

Сферы применения микроконтроллеров

Они позволяют программировать и контролировать работу устройств, обеспечивать эффективное взаимодействие («диалог») человека и техники, дают возможность реализовать идеи Умной автоматизации. Типичный микроконтроллер сочетает на одном кристалле функции процессора и периферийных устройств, содержит ОЗУ(оперативная память) и/или ПЗУ(постоянная память). По сути, это однокристальный компьютер, способный выполнять относительно простые задачи.

| Плата Arduino Uno | Микроконтроллер AtmelAVR ATmega328 |
| --- | --- |

- Устройство платы и распиновка

На плате выведены 14 цифровых пинов (контактов), любой из которых может работать как на вывод информации, так и на ввод. Для этого в коде программ применяются специальные функции:

pinMode()

Функция pinMode служит для задания режима работы контакта, будет-ли он работать на выход или на вход. В данной функции задается номер контакта, которым мы в дальнейшем собираемся управлять.

digitalRead()

Функция считывает текущее значение с заданного контакта – его значение может быть HIGH или LOW. HIGH – высокий сигнал (5 вольт), LOW – низкий сигнал (0 вольт).

Для подключения различных датчиков Arduino Uno имеет на своей платформе 6 аналоговых входов.  Считывать значения с данных контактов можно функцией analogRead(), а передавать значения – функцией analogWrite().

Напряжению 5В соответствует мощность 100%, или 255, а 0В- мощность0% или 0

На всех выводах напряжение 5В.

GND – контакт для подключения земли, необходим для создания замкнутой цепи при подключении к контактам.

- Макетная плата

В набор также входит макетная плата Breadboard Half. Она позволяет быстро и легко собирать электронные схемы без пайки.

## Принцип работы макетной платы

Под слоем пластика скрываются медные пластины-рельсы, выложенные по незамысловатому принципу:

Для улучшения контактов необходимо подгибать ножки так, чтобы они были одинаковой длины и плотно соприкасались с пластинами-рельсами.

Физика. Схемотехника.

- Электронные компоненты схем

Светодиод - энергоэффективная, надёжная, долговечная «лампочка»

Светодиод — вид диода (диод — это электрический «ниппель», у которого  есть 2 полюса: анод и катод, ток пропускается только от анода к катоду.), который светится, когда через него проходит ток от анода (+) к катоду (−).

После подачи питания на макетку на её линии VCC появится напряжение + 5 вольт, а на линии GND будет 0 вольт. От большего его значения к меньшему (от VCC к GND) через сопротивление R и светодиод VD потечёт электрический ток.

Резистор - (англ. resistor, от лат. Resisto - сопротивляюсь), также сопротивление -  пассивный элемент электрических цепей, обладающий определённым постоянным или переменным значением электрического сопротивления.

Номинальное значение резисторов и цветовая кодировка - - https://www.weerstandcalculator.nl/russian.php

220 Ом

1килоОм (кОм) = 1000 Ом

10 килоОм = 10000 Ом

Закон Ома

Сила тока в участке цепи прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна электрическому сопротивлению данного участка цепи.

I= U/R,

где

- �I — сила тока в цепи, А (ампер);

- U— электрическое напряжение на участке цепи, В (вольт);

- R— электрическое сопротивление участка цепи, Ом;

Сила тока определяется по формуле:

I = (Uvcc-Uvd) / R

Uvcc = 5v – напряжение питания,

Uvd=2v – падение напряжения на красном светодиоде,

Соединение резисторов. Законы Кирхгофа

Первый закон Кирхгофа: в любом узле цепи алгебраическая сумма токов равна нулю, при этом втекающие и вытекающие токи имеют противоположные знаки.

Второй закон Кирхгофа: в любом замкнутом контуре токов алгебраическая сумма произведений тока на сопротивление равна сумме сторонних ЭДС, приложенных к этому контуру.

Законы Кирхгофа позволяют анализировать и рассчитывать электрические цепи с одним источником при различных соединениях резисторов.

Параллельное соединение резисторов в цепи со светодиодом.

Параллельным соединением участков электрической цепи называют соединение, при котором все участки цепи присоединяются к одной паре узлов, т. е. находятся под действием одного и того же напряжения. Токи параллельно включенных участков обратно пропорциональны сопротивлениям этих участков. При параллельном соединении резисторов с сопротивлениями R1,  R2,  R3 токи резисторов равны:

I1=UR1,     I2=UR2,  I3=UR3

U= Uvcc-Uvd

Воспользовавшись первым законом Кирхгофа для рассматриваемой цепи, можно

определить ток в неразветвленной части цепи:

I=I1+I2+I3

Последовательное соединение резисторов в цепи со светодиодом.

Последовательным соединением участков электрической цепи называют соединение,при котором через все участки цепи проходит один и тот же ток.

Напряжение на каждом последовательно включенном участке пропорционально величине сопротивления этого участка.

При последовательном соединении потребителей с сопротивлениями R1 R2 и R3 напряжение на их зажимах равно:

U1=IR2; U2=IR2; U3=IR3

Воспользовавшись вторым законом Кирхгофа для рассматриваемой цепи, можно записать:

U=U1+U2+U3

или

U=IR1+IR2+IR3.

Откуда

UI=R1+R2+R3

т. е. общее сопротивление последовательно резисторов равно сумме сопротивлений этих резисторов.

Ток в цепи последовательно включенных потребителей определяется

выражением:

I=UR1+R2+R3

Единицы измерения силы тока:

А-ампер, mA – миллиампер = 1/1000А

0,001А=1mA

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Азбука Морзе