Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Белоярская средняя общеобразовательная школа №1»

Белоярский городской округ

Свердловская область

Методическая разработка к уроку труд(технологии).

Модуль робототехника.

Практическая работа «Программирование работы датчика расстояния.»

Автор :

Головина Наталья Викторовна

учитель технологии(труд)

первая квалификационная категория

п.Белоярский   2026

Модуль «Робототехника» 6 класс

Методическая разработка практической работы

по теме «Датчики. Назначение и функции различных датчиков »

Практическая работа «Программирование работы датчика расстояния.»

| Планируемые предметные результаты Базовый уровень |  |
| --- | --- |
| В результате выполнения практической работы обучающиеся | Впишите предметные результаты, соответствующие изучаемой технологии |
| узнают: … | называть и характеризовать датчики, использованные при проектировании транспортного робота; терминология: TRIK Studio,датчик,датчик расстояния. |
| научатся: … (выполнять трудовые операции, использовать инструменты, приспособления и др.) | программировать работу датчика расстояния; программировать мобильного робота; |
| смогут объяснять/характеризовать: … (операций, этапы выполнения работы и др.)порядок технологических | - анализировать функции датчиков. -найти ошибку в алгоритме и исправить ее |
| смогут самостоятельно выполнить/сделать: … | Программировать работу робота в поставленной задаче при использовании датчиков. Управлять мобильными роботами в компьютерно-управляемых средах; |

Практическая работа «Программирование работы датчика расстояния.»

Цель: Научиться составлять программу работы датчика расстояния в виртуальной среде

Оборудование и материалы:  ПК, TRIK Studio, тетрадь.

Задание:

- Изучить инструкционно-технологическую карту,зарисовать схему алгоритма в тетрадь, приготовить рабочее место(включить компьютер,проверить уровень заряда батареи,).

- Повторить правила техники безопасности при работе с компьютером.

- Выполнить программу в TRIK Studio

- Проверить работу виртуальной модели робота

- Проверить контроль качества работы по критериям. Сосчитать баллы .

- Сдать готовую работу и утвердить отметку.

- Сделать вывод и записать его в тетради.

Технологическая карта

| Последовательность технологических операций |  |
| --- | --- |
| 1.Начать новый проект в TRIK Studio |  |
| 2.Все датчики подключаются на панели «Настройка сенсоров» или в режиме 2D-модели на панели «Порты». К порту №1 подключаем датчик расстояния. |  |
| 3.В режиме 2D-модели нарисуйте стену (препятствие) |  |
| 4.В режиме редактирования составить программу, используя блок «датчика расстояния» с значением меньше 20 см. |  |
| 5. В режиме 2D-модели запустить робота. Записать в тетрадь его действия рядом с схемой |  |
| 6. В режиме редактирования изменить параметры датчика расстояния . |  |
| 7. В режиме 2D-модели запустить робота. Записать в тетрадь его действия рядом с схемой |  |
| - В режиме 2D-модели на панели «Порты» к порту №2 подключаем датчик расстояния. |  |
| 9.В режиме 2D-модели нарисуйте дополнительную стену (препятствие) |  |
| 10. В режиме редактирования самостоятельно составить программу, используя блок «датчика расстояния» для движения робота ,не доезжая до стен расстояние меньше 10 см |  |
| 11.Запустить робота в режиме «Отладка» (2D-модели). Результат работы (схема и итог движений робота) записать в тетрадь. |  |

Оцените качество выполненной работы по карте контроля и запишите баллы в лист оценок.

Карта контроля выполненной работы

| Технологическая операция | Критерий оценки | Балл |
| --- | --- | --- |
| Работа в режиме «Отладка» (2D-модели) | Стена построена в пределах видимости робота,датчики подключены к портам | 1 |
| В режиме редактирования составить программу | Программы составлены без ошибок, связи и блоки использованы корректно | 2 |
| Запустить робота в режиме «Отладка» (2D-модели) | Робот едет и реагирует на сигналы датчиков | 1 |
| Оформление работы в тетради | Все схемы алгоритмов зарисованы .Исследования описаны.Результаты и вывод сформулированы. | 1 |
|  | Итого: | 5 |

Сделайте вывод по результатам практической работы:

ПРИМЕР ВЫВОДА: __Программа составлена,Робот выполняет движения вперед и назад,не доезжая 10 см до стен препятствия________________________________________________________________________________________________________________________

Оценочный лист  (заполни самостоятельно )

|  | Оценка процесса | Баллы | Оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Соблюдение техники безопасности, правил безопасного труда | Выполняется - 1 Не выполняется - 0 |  |
| 2 | Соблюдение дисциплины, правил делового общения | Выполняется - 1 Не выполняется - 0 |  |
| 3 | Соблюдение культуры труда на рабочем месте (организация рабочего места) | Выполняется - 1 Не выполняется - 0 |  |
| 4 | Соблюдение/качество выполнения технологических операций | Выполняется полностью верно - 1 Выполняется верно, но с нарушением отдельных технологических приемов и правил - 0,5 Нарушена технология, выполнение технологической операции: изделие изготовить/завершить невозможно (брак) - 0 |  |
| 5 | Соблюдение последовательности этапов сборки конструкции/изделия. В однодетальных изделиях критерий не применяется | Соблюдены все этапы, сборка завершена – 1 Последовательность нарушена – 0 |  |
|  | Итого | 5 |  |
|  | Оценка результата |  |  |
| 1 | Работа в режиме «Отладка» (2D-модели) | Стена построена в пределах видимости робота,датчики подключены к портам – 1 балл Не работает- 0 баллов |  |
| 2 | В режиме редактирования составить программу | Программы составлены без ошибок, связи и блоки использованы корректно- 2 балла Программа составлена без ошибок ,но не работает- 1 балл Отсутствует программа-0 баллов |  |
| 3 | Запустить робота в режиме «Отладка» (2D-модели) | Робот едет и реагирует на сигналы датчиков- 1 балл Робот не едет или не реагирует на датчики-0 баллов |  |
| 4 | Оформление работы в тетради | Все схемы алгоритмов зарисованы .Исследования описаны.Результаты и вывод сформулированы.- 1 балл |  |
|  | Итого | 5 |  |
|  | Итог урока | Максимально 10 баллов «5»- 8-10 баллв «4»- 6- 7 баллов «3»- 3-5 баллов «2»- 0-2 балла |  |

Заполнить  лист оценок и вывод .Сдать работу (демонстрация движения робота обязательна).