Конспект урока химии.

Дата: 19.02.2020 г.

Класс: 11

Тема: Сплавы металлов.

Цель урока - осветить роль металлов и сплавов в современном производстве, обобщить и систематизировать знания о металлах с помощью решения задач и составления уравнений химических реакций по схеме превращений.

Оборудование и материалы: периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева, электрический ряд напряжений металлов, коллекция образцов металлов и сплавов, презентация «Металлы и сплавы».

Базовые понятия и термины: металлы, сплавы, чугун и сталь, доменное производство, применение сплавов.

Тип урока – урок открытия новых знаний.

Задачи урока:

Образовательные:

- создать условия, способствующие восприятию материала темы, конкретизации имеющихся знаний о нахождении металлов в природе, положения их в периодической системе и особенностях строения их атомов, а также осознанного понимания биологической роли металлов в жизнедеятельности человека.

- способствовать развитию научного мышления при установлении причинно-следственных связей.

Развивающие:

- способствовать на уроке развитию умений: анализировать, сравнивать, логически мыслить, обоснованно высказывать свою точку зрения, а также формированию навыков работы с различными информационными источниками: таблицами, схемами, опорными конспектами.

- развивать познавательный интерес, используя в содержании урока элементов новизны знаний и умений,

- развивать умения использовать химическую терминологию.

Воспитательные:

- обеспечить условия для формирования коммуникативных способностей: умений слушать и слышать своих товарищей; волевых качеств – ответственности, толерантности.

- поддерживать интерес к изучению химии через самостоятельную работу,

Оборудование: коллекция «Металлы и сплавы», проектор, наглядные пособия, периодическая таблица Д.И. Менделеева.

Ход урока.

1. Организационный момент.

Приветствие учащихся, настрой на урок.

Итак, друзья, внимание –

Ведь прозвенел звонок.

Садитесь по удобнее –

Начнем скорей урок!

2. Актуализация опорных знаний и мотивация учебной деятельности:

- Сегодня на уроке мы узнаем много нового и интересного.

Но прежде чем перейти к новой теме, давайте вспомним, что такое металлы?

На прошлых уроках мы изучали с вами свойства различных металлов. А также, говорили об их применении.

- Какие металлы вам запомнились? Назовите физические свойства металлов?

Вспомним некоторые понятия.

Мозговой штурм

- Назовите вид кристаллической решетки в металлах.

- Назовите тип химической связи в металлах.

- Что происходит с электронами в атомах металлов?

- Кто открыл ряд активности металлов?

- Назовите металлы после водорода.

- Назовите металлы до водорода.

- Назовите № периода, где нет металлических элементов.

- Назовите № периода, где расположены только металлические элементы.

- Самый активный металлический элемент.

- Самый распространенный элемент литосферы.

- Элемент костей и зубов человека.

- С какими веществами взаимодействуют металлы?

Учитель предлагает записать в тетрадь ответ на вопрос, что вызвал сложность.

- Игра «Верно-неверно»

1. «Самый-самый… твердый (хром)» (да)

2. «Самый-самый… тугоплавкий барий» (нет, вольфрам)

3. «Самый-самый… жидкий (ртуть)» (да)

4. «Самый-самый… легкий (литий)» (да)

5. «Самый-самый… мягкий кальций» (нет, натрий, калий, индий)

6. «Самый-самый… тяжелый (осмий)» (да)

3. Изучение нового материала. Сплавы металлов.

Теперь, когда мы познакомились со свойствами важнейших металлов главных и побочных подгрупп, можно вспомнить о сплавах.

Чем различаются простые металлы и сплавы?

Простые металлы состоят из одного основного элемента и незначительного количества примесей других элементов. Например, технически чистая медь содержит от 0,1 до 1% примесей свинца, висмута, сурьмы, железа и других элементов.

Сплавы – это сложные металлы, представляющие сочетание какого-либо простого металла (основы сплава) с другими металлами или неметаллами. Например, латунь – сплав меди с цинком. Здесь основу сплава составляет медь.

Сравните физические свойства металлов и сплавов.

Высокая электропроводность, теплопроводность, ковкость, пластичность, металлический блеск, непрозрачность.

Таким образом, понятие сплавы можно сформулировать следующим образом (записываем в тетради):

Сплавы – это системы, состоящие из двух или нескольких металлов, а также из металлов и неметаллов, обладающие свойствами, присущими металлическому состоянию.

Далее выступают ученики класса с докладами, подготовленными заранее:

- Классификация металлов;

- Чугун;

- Сталь;

- Легированные стали;

- Бронза;

- Никелин;

- Ферриты;

- Мельхиор;

- Латунь;

- Амальгама;

- Титановые сплавы;

- Твердые сплавы;

- Цинковые сплавы;

- Алюминиевые сплавы.

Каждое выступление учитель сопровождает комментариями, наглядными пособиями. Указывает, какие записи в тетради необходимо сделать.

ФИЗМИНУТКА.

Классификация сплавов.

У сплавов есть как общие свойства, так и различные, поэтому их можно классифицировать по следующим признакам:

По технологическим признакам – литейные (для изготовления деталей путем литья) и деформируемые (подвергаемые ковке, штамповке, прокату, прессованию и другим видам обработки)

По характеру металла, являющегося основой сплава,- черные (сталь, чугун), цветные (сплавы алюминия, меди и т.д.).

В металлургии железо и его сплавы выделяют в одну группу под названием черные металлы; остальные металлы и их сплавы имеют техническое название цветные металлы. 
Подавляющее большинство железных (или черных) сплавов содержит углерод. Их разделяют на чугуны и стали.

По структуре – гомогенные (однофазные) и гетерогенные (смеси), состоящие из нескольких фаз

По характерным свойствам – тугоплавкие, легкоплавкие, жаропрочные, высокопрочные, твердые, коррозионно-устойчивые

По числу компонентов - двойные, тройные и т.д.

При этом возможно образование следующих типов сплавов.

1. Расплавленные металлы неограниченно растворяются друг в друге, т. е. смешиваются в любых отношениях. Таким образом получаются твердые растворы. Компонентами таких систем могут быть металлы, у которых решетки одного типа, а атомы имеют близкие размеры, например: Ag — Си, Ag — Аи, Си — Ni. Такие сплавы содержат в узлах кристаллической решетки атомы обоих металлов, а потому однородны. По сравнению с компонентами, из которых они состоят, такие сплавы характеризуются более высокой прочностью, твердостью и химической стойкостью; они пластичны и хорошо проводят электрический ток.

2. Расплавленные металлы смешиваются между собой в любых отношениях, но при охлаждении образуется не твердый раствор, а сплав, состоящий из мельчайших отдельных кристалликов каждого из металлов, например РЬ — Sn, Pb — Ag, Bi — Cd.

3. Расплавленные металлы вступают в химическое взаимодействие и образуют между собой химические соединения — интерметаллиды: Zn и Си, Са и Sb, Pb и Na.

Кроме сплавления, некоторые сверхтвердые сплавы получаются методом порошковой металлургии, когда смесь порошков металлов прессуется под большим давлением с последующим спеканием ее при высокой температуре.
Этот вид металлургии используется и для получения сверхтвердых изделий. Другие изделия из сплавов получают в основном методами литья или литьем с последующими ковкой, штамповкой, прокатом или резанием.

Каждый тип классификации обсуждается с учащимися. Учащиеся приводят примеры сплавов с рассматриваемыми признаками. Схема во время обсуждения оформляется в тетради.

Черные металлы.

К черным металлам относятся железо и его сплавы (сталь и чугун).

Они и получили наибольшее распространение в технике. Это обусловлено большими запасами железных руд в земной коре, сравнительной простотой технологии выплавки черных металлов, их высокой прочностью.

Основными металлическими материалами современной техники являются сплавы железа с углеродом. Сплавы делятся на стали и чугуны в зависимости от содержания углерода.

В чем отличие химического состава стали от чугуна?

В стали углерода содержится менее 2%, в чугуне – более 2%.

Чугун – железоуглеродистый сплав с содержанием углерода свыше 2%. Чугун более хрупок, чем сталь, он хуже сваривается, но обладает лучшими литейными свойствами.

Сталь – железоуглеродистый сплав, в котором углерода содержится до 2%. Стали присущи свойства, делающие её незаменимым материалом. Она обладает высокой прочностью и твердостью, хорошо сопротивляется ударным нагрузкам. Сталь можно ковать, прокатывать, легко обрабатывать на металлорежущих станках. Стальные изделия хорошо свариваются.

Углеродистые стали не всегда удовлетворяют требованиям, предъявляемым к материалам современной техники. Применение углеродистых сталей для изготовления деталей, подвергающихся действию значительных нагрузок и работающих при больших скоростях, вызвало бы значительное увеличение размеров деталей. Кроме того, углеродистые стали обладают низкой коррозионной устойчивостью и стойкостью при повышенных температурах и т.д.

Значительно улучшает физико-механические и химические свойства сталей введение в их состав легирующих компонентов – элементов, придающих стали специальные свойства.

Легированные стали – стали, у которых наряду с обычными компонентами имеются также легирующие элементы.

В качестве легирующих компонентов применяются: хром, никель, вольфрам, ванадий, молибден, кобальт, титан, ниобий, алюминий, медь и т.д., а также кремний и марганец при повышенном содержании. Рассмотрим некоторые примеры

- Хром - самый дешевый легирующий элемент. Он увеличивает твердость, прочность, коррозионную стойкость, несколько уменьшает пластичность. При большом содержании хрома в стали она становится нержавеющей.

- Никель придает стали высокую прочность и пластичность, повышает ударную вязкость, увеличивает прокаливаемость, устойчивость против коррозии. При большом содержании никеля сталь становится немагнитной.

- Марганец придает стали твердость, механическую прочность, устойчивость против ударов и трений.

- Титан повышает прочность и плотность стали, увеличивает жаростойкость и механическую прочность при высоких температурах, устойчивость против коррозии.

- Вольфрам – дорогой и дефицитный металл. С углеродом стали он образует очень твердые соединения – карбиды, резко увеличивающие её твердость, жаропрочность, износоустойчивость.

- Молибден повышает упругость, прочность, красностойкость, коррозионную стойкость и окалиностойкость стали.

- Ванадий – тоже дорогой металл. Он увеличивает плотность стали, повышает прочность, твердость, упругость и устойчивость к металлам.

- Кремний – повышает устойчивость к воздействию кислот.

Бронза - сплав на основе меди с добавкой (до 20%) олова. Бронза хорошо отливается, поэтому используется в машиностроении, где из нее изготавливают подшипники, поршневые кольца, клапаны, арматуру и т. д. Используется также для художественного литья. Виды бронз: алюминиевые (дюралюминий), свинцовые, кремниевые, бериллиевые, кадмиевые.

Сплав мельхиор содержит от 18 до 33% никеля (остальное медь). Температура плавления мельхиора составляет 1170 °С. Он имеет красивый внешний вид. Из мельхиора изготавливают посуду и украшения, чеканят монеты («серебро»). Похожий на мельхиор сплав - нейзильбер - содержит, кроме 15% никеля, до 20% цинка. Этот сплав используют для изготовления художественных изделий, медицинского инструмента (скальпель).

4.  Закрепление.

На столе у каждого ученика находится карточка с задачами по теме «Сплавы металлов».

Задачи по химии 11 класс на тему «Сплавы металлов». 1. При действии на смесь меди и железа массой 20 г избытком соляной кислоты выделилось 5,6 л газа (н.у.). Определить массовые доли металлов в смеси. 2. Смесь меди и цинка массой 10 г обработали концентрированным раствором щелочи. При этом выделилось 2,24 л газа (н.y.). Вычислите массовую долю цинка в исходной смеси.

Учитель предлагает решить эти задачи у доски в качестве закрепления нового материала.

5. Рефлексия.

- Где пригодятся полученные знания на уроке?

- Что было интересным, Что трудным?

- Чему научились?

- А теперь ответьте на основной вопрос нашего урока: «Почему же люди стали использовать сплавы?

Учащиеся высказывают различные предположения, но в конечном итоге должны сделать следующие выводы:

1. Сплавы обладают различными свойствами, поэтому есть возможность создать сплав с нужными свойствами.

2. Не смотря на то, что в состав сплавов входят металлы, обладающие определенным набором свойств (металлический блеск, высокая электро- и теплопроводность, ковкость, пластичность), но свойства сплава сильно отличаются от свойств компонентов, входящих в него, что особенно ценно.

6. Домашнее задание: пр. 33, упр. 1, 2,6 – стр. 154. Пр. 34, 35 читать.

7. Итог урока

Оценивание работы учащихся на уроке.

Хронометраж урока

I. Организационный момент    -     1 минута

II. Актуализация знаний и мотивация учебной деятельности   -  13 минут

III. Изучение нового материала    -   20 минуты

IV. Обобщение и систематизация знаний    -     8 минут

V. Домашнее задание  -  1 минута

VI. Итог урока  -  2 минуты