Лабораторная работа по химии

«Изучение окислительно-восстановительного потенциала

(редокс-потенциала) напитков с использованием

цифровой лаборатории Releon»

Цель работы: Изучить понятие об окислительно-восстановительном потенциале (ОВП) как мере химической активности веществ, освоить методику измерения ОВП с помощью беспроводного мультидатчика Releon.

В ходе работы необходимо измерить значения ОВП нескольких образцов, сравнить их между собой и проанализировать возможные причины различий.

Теоретические сведения ОВП (редокс-потенциал, Eh) - это мера способности химического вещества присоединять или отдавать электроны. Выражается в милливольтах (мВ) и показывает, насколько активно протекают окислительные или восстановительные процессы в растворе. Положительные значения ОВП (от +100 мВ до +1200 мВ) указывают на преобладание окислительных процессов в растворе. Это характерно для газированных напитков, водопроводной воды, кофе. Отрицательные значения ОВП (от –400 мВ до –100 мВ) свидетельствуют о доминировании восстановительных процессов. Это характерно для свежевыжатых соков, зелёного чая, молока. При интерпретации результатов необходимо учитывать кислотность (pH) напитка, так как редокс-потенциал существенно зависит от концентрации ионов водорода.

Оборудование и реактивы: датчик ОВП, датчик рН и датчик температуры цифровой лаборатории Releon. Программное обеспечение Releon Lite.

Дополнительное оборудование: штатив лабораторный с держателем для фиксации датчика; химические стаканы (50 - 100 мл) - по одному на каждый образец;  дистиллированная вода и промывалка для ополаскивания датчика; фильтровальная бумага (или салфетки) для осушения датчика;  этикетки для маркировки образцов.

Объекты исследования: свежевыжатый яблочный сок; пакетированный сок из магазина; ягодный морс (брусника, клюква, черная смородина, клубника), газированный напиток, черный чай, кофе, дистиллированная вода (в качестве контроля).

Подготовка образцов: Свежевыжатые соки и морс приготовить непосредственно перед экспериментом и сразу приступить к измерениям (при хранении на воздухе ОВП быстро меняется из-за окисления). Черный чай и кофе подготовить заранее: чай заварить, дать настояться 5 минут и охладить до комнатной температуры (20–25 °C). Каждый образец (объёмом 40–50 мл) поместить в чистый сухой химический стакан и подписать.

Подготовка мультидатчика Releon: Убедиться, что мультидатчик заряжен и готов к работе. Подключить мультидатчик к компьютеру или планшету через Bluetooth или USB (в зависимости от модели). Запустить программу Releon Lite и выбрать датчик ОВП (диапазон измерений: от –1000 до +1000 мВ). Выполнить калибровку датчика по стандартному буферному раствору с известным ОВП: в программе Releon Lite предусмотрен пошаговый мастер калибровки, также для этих целей может использоваться специальный модуль «Калибровка».

Ход работы 1. Измерение ОВП образцов. Закрепить ОВП-метр на штативе так, чтобы электрод был полностью погружён в жидкость и не касался дна, стенок стакана. Ополоснуть электрод дистиллированной водой, аккуратно промокнуть фильтровальной бумагой (не тереть во избежание повреждения электрода). Погрузить электрод в первый образец (свежевыжатый яблочный сок).  Запустить измерение в программе Releon Lite. Выдержать датчик в образце 2-3 минуты до стабилизации показаний. Зафиксировать установившееся значение ОВП по хлорсеребряному электроду и занести данные в таблицу наблюдений. Извлечь датчик, тщательно промыть его дистиллированной водой и обсушить перед погружением в следующий образец.

2. Параллельное измерение температуры и pH (рекомендуется). В программе Releon Lite активировать датчики температуры и pH (если они встроены в мультидатчик или имеются отдельно). Зафиксировать значения температуры и pH для каждого образца. Обратите внимание: pH среды существенно влияет на потенциал.

Обработка результатов.

Таблица 1. Результаты измерения ОВП, рН и температуры образца исследования

| Наименование образца | ОВП, мВ | рН | Температура, °C | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Яблочный сок (свежий) |  |  |  |  |
| Пакетированный сок яблочный |  |  |  |  |
| Ягодный морс (свежеприготовленный) |  |  |  |  |
| Газированный напиток |  |  |  |  |
| Черный чай |  |  |  |  |
| Кофе |  |  |  |  |
| Дистиллированная вода |  |  |  |  |

Анализ: 1. Построить столбчатую диаграмму, отобразив значения ОВП для всех образцов. 2. Сравнить полученные значения со справочными данными из теоретической части. Объяснить возможные причины отклонений. 3. Сделать вывод о том, какие из исследованных напитков проявляют восстанавливающие свойства, а какие - окисляющие. Оценить, насколько результаты соответствуют ожидаемым.

Вопросы для закрепления материала:

- Что такое редокс потенциал или окислительно-восстановительный потенциал? В каких единицах он выражается?

- Каково значение ОВП изученных образцов?

- Каково значение ОВП свежевыжатого сока в сравнении с пакетированным? Почему ОВП свежевыжатого сока значительно ниже ОВП пакетированного?

- Как влияет рН на ОВП?

- Где в практической жизни могут быть полезны знания о редокс потенциале пищевых продуктов?

Техника безопасности.

1. Работать с напитками и лабораторной посудой аккуратно, избегая попадания жидкостей на электроды, кожу и одежду.

2. После окончания измерений тщательно промыть датчик ОВП дистиллированной водой, обсушить и убрать в защитный колпачок.

3. При работе с горячими образцами (чай, кофе) использовать термостойкую посуду и соблюдать осторожность.

4. Не касаться чувствительной части электрода руками или грубыми материалами.

5. Перед началом работы ознакомиться с инструкцией по эксплуатации цифровой лаборатории Releon и соблюдать все требования по подключению и использованию оборудования.

Литература

- Глинка Н.Л. Общая химия / Под.ред. В.А. Рабиновича. – Л: Химия, 2008. – 704с. ил.

- Коровин Н.В. Общая химия Н.В. Коровин. М.: Высшая школа, 1998.- 343с.

- Литвинова Т.Н. Основы электрохимии. Редокс-процессы и равновесия. Учебно-методическое пособие для студентов I курса лечебного, педиатрического, стоматологического, медико-профилактического факультетов/Т.Н. Литвинова, С.А. Овчинникова, Н.Г. Выскубова. – Краснодар, 2008.- 104с.